Dokumentation – Afvandingsmodel (Hydrologisk fugtighedsklassifikation)

Formål

Modellen estimerer den relative afstand mellem terræn og vandspejl i centimeter, og klassificerer landskabet efter fugtighedsgradienter. Resultatet anvendes til afvandingsanalyser i f.eks. lavbunds og vådområdeprojekter.

Datagrundlag

| Input | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| DHM | Raster | Digital terrænmodel i højder over DVR90, typisk 0,4–1 m opløsning. |
| Vandspejlspunkter | Punkt‐vektor | Punkter med målt eller modelleret vandspejlsniveau. |
| Vandspejlsfelt | Felt i punktlaget | Felt der angiver vandspejlshøjde i meter (fx vsp_m). |
| Extent | Geografisk udstrækning | Brugeren angiver analyseområde, så beregning kun udføres her. |

Metode – Trin-for-Trin

1) Interpolering af vandspejl (IDW)

Vandspejlspunkterne interpoleres til et kontinuerligt raster vha. GDAL’s Inverse Distance Weighting:

| Parameter | Værdi | Betydning |
| --- | --- | --- |
| Metode | IDW (Inverse Distance Weighted) | Vægtning efter afstand |
| POWER | 2 | Standard IDW – afstand vægter kvadratisk |
| MAX_POINTS | 12 | Maksimalt antal punkter brugt i beregningen pr. celle |
| MIN_POINTS | 3 | Beregning udføres kun hvor mindst 3 punkter er tilgængelige |
| RADIUS | 1000 m | Punkter indenfor 1 km påvirker cellen |
| DATA_TYPE | Float32 | Højdenummerisk præcision |
| NODATA | 0 | Punkt-fri områder udfyldes med 0 (bruges senere i formel) |

⚠️ Bemærk:
Cellestørrelsen arves fra det første inputraster i senere beregningstrin, dvs. DHM’en bestemmer slutopløsningen.

2) Beregning af relativ vandspejlsdybde

Vi sammenligner terræn og interpoleret vandspejl i meter:

(vandspejl−terræn)×100=relativ vandspejlsdybde (cm)(\text{vandspejl} - \text{terræn}) \times 100 = \text{relativ vandspejlsdybde (cm)}(vandspejl−terræn)×100=relativ vandspejlsdybde (cm)

Dette udføres i QGIS Raster Calculator.

EXTENT sættes til brugerens valg

CELL SIZE arves fra DHM (ingen resampling → bevarer original geometri)

3) Klassifikation af dybdeintervaller

Rasteret reklassificeres til kategorier:

| Gridkode | Interval (cm) | Betegnelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 0 | Frit vandspejl / vanddække |
| 2 | 0–25 | Sump |
| 3 | 25–50 | Våd eng |
| 4 | 50–75 | Fugtig eng |
| 5 | 75–100 | Tør eng |
| 6 | 100–125 | Mark / normal dræning |
| -9999 | Udenfor kategori | Ikke vurderet område |

4) Polygonisering

Rasteret konverteres til fladeobjekter med attributfeltet Gridkode.

5) Navngivning

Et felt Navn tildeles vha. en CASE‐formel baseret på kategorien.

6) Automatisk kortsymbologi

Outputlaget farves automatisk efter klassificeringszonerne.

|

| Betegnelse | Farve | Hydrologisk tolkning |
| --- | --- | --- |
| < 0 cm Frit vandspejl | Mørk blå | Permanent vådt område |
| 0–25 cm Sump | Lys blå | Vandmættet overfladejord |
| 25–50 cm Våd eng | Mørk grøn | Sæson græsning |
| 50–75 cm Fugtig eng | Lys grøn | Moderat fugtig jord |
| 75–100 cm Tør eng | Gul | Let drænet jord |
| 100–125 cm Mark | Orange | Almindelig dyrkningsjord |

Fordele og Begrænsninger

Fordele

- Ensartet standardmetode → reproducerbare resultater

- Opløsning følger DHM → høj geometrisk nøjagtighed

- Automatisk styling → klar til analyse og rapport

Begrænsninger

- Kvaliteten afhænger af punktdataenes dækning og tæthed

- IDW antager glat terrænafstrømning (ingen hydraulisk retning)

- Resultatet beskriver statisk fugtighed, ikke sæsonvariation

Anbefalinger

- Vælg extent lokalt for hurtigere beregning

- Anvend DHM med høj opløsning for bedste udtryk

- Supplér evt. med dræn-, jordtype- eller vandsystemdata for helhedsbillede

/Henrik Rosenskjold, 06-11-2025